启东天楹环保能源有限公司

2018年环境监测计划表

| 项目 | 分项目 | 监测内容 | 监测频次 | 监测点位 | 监测次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规 监测 | 废气 | 烟气黑度、HF | 每季度1次，4个测点，每次采集3个样品 | 1#、2#、3#、4#焚烧炉出口 | 3*3*4+1*3*3=45 |
|  |  | 汞及其化合物，镉、砣及其化合物，砷、铅、铬、锰、镍、锡、锑、铜、钴及其化合物 | 重金属类，4个测点，每次采集3个样品，每个月1次 | 1#、2#、3#、4#焚烧炉出口 | 3*3*12+1*3*9=135 |
|  | 废水 | PH、SS、COD、氨氮、总磷、石油类 | 每季度1次，1个测点，每次采集1个样品 | 废水处理设施总排口 | 1*1*4=4 |
|  |  | 总镉、总汞、总铬、总铅、总砷、六价铬 | 每月1次，1个测点，每次采集1个样品 | 废水处理设施总排口 | 1*1*12=12 |
|  | 土壤 | PH、镉、汞、铅 | 每年1次，2个测点每次采集1个样品 | 在厂址区域主导风向上、下风向各设1个监测点 | 2*1*1=2 |
|  | 地下水 | PH、总大肠菌群、高锰酸盐指数、氟化物、氨氮、汞、铅、Cr6+、Cd、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、细菌总数 | 每年2次即枯、丰水期各测1次，2个测点，每次南北测点各采集1个样品 | 在厂址区域南北各设1个监测点 | 2*1*2=4 |
|  | 生产区及周边大气 | PM10、SO2、NOX | 每年1次，2个测点，每次采集1个样品 | 下风向设2个测点 | 2*1*1=2 |
|  | 无组织排放 | 恶臭、粉尘 | 每年2次，4个测点，每次采集1个样品(安排在1月/7月) | 上风向1个测点，下风向3个测点 | 4*1*2=8 |
|  | 噪声 | 连续等效A声级 | 每季度1次，8个测点，每次采集1个样品 | 厂界(Z1-Z8) | 8*1*4=32 |
|  | 飞灰 | 含水率及汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、砷、总铬、六价铬、硒 | 每月1次，1个测点，每次采集1个样品 | 飞灰固化暂存库 | 1*1*12=12 |
|  | 炉渣 | 热灼减率 | 每月1次，4个测点，每次采集1个样品 | 1#、2#、3#、5#出渣口各采集1个样 | 3*1*12+1*1*9=45 |
|  | CEMS比对 | SO2、NOx、烟尘、烟气流速、烟气温度、氧量 | 每季度1次，颗粒物浓度、烟气流速、烟温3个断面的平均值，二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、一氧化碳、氧量6个数据 | 1#、2#、3#烟气取样口 | 3*4+1*3=15 |
|  | COD监测仪 | 质控样、实际水样 | 每季度1次，质控样至少2个，实际水样至少3个 | 污水出口 | 1*4=4 |
|  | NH3-N监测仪 | 质控样、实际水样 | 每季度1次，质控样至少2个，实际水样至少3个 |  |  |
|  | 废水流量 | 流量 | 每季度1次，采用流速面积法进行手工测流，至少3个数据 |  |  |
| 二恶英检测 |  | 烟气二恶英检测 | 一年2次，4个测点，每次采集3个样品 | 1#、2#、3#、4#焚烧炉出口 | 3*4*2=24 |
|  |  | 土壤二恶英检测 | 一年1次，2个测点，每次采集1个样品 | 上风向设1个测点,下风向设1个测点 | 2*1*1=2 |
|  |  | 生产区及周边大气二恶英检测 | 一年1次，2个测点，每次采集1个样品 | 下风向设2个测点 | 2*1*1=2 |
|  |  | 飞灰二恶英检测 | 一月2次，1个测点，每次采集1个样品 | 飞灰固化暂存库 | 2*1*12=24 |

计划于2018年4月份后启东天楹增加一台炉（4#炉），因此相应增加检测项目。